ICS 65.060.01

B 90

DB45

广西壮族自治区地方标准

DB 45/ TXXXX—2017

甘蔗宽窄行机械种植技术规范

Technical specification for wide/narrow row mechanical planting sugarcane

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西壮族自治区质量技术监督局   发布

前  言

本标准提出单位：广西农业厅、广西壮族自治区农业机械化管理局。

本标准归口单位：广西壮族自治区质量技术监督局。

本标准负责起草单位：广西农业机械化技术推广总站

本标准参加起草单位：广西壮族自治区农业机械鉴定站

本标准主要起草人：

本标准首次发布。

甘蔗宽窄行机械种植技术规范

范围

本标准规定了甘蔗宽窄行机械种植作业的术语和定义、作业条件、技术要求、作业质量、检验方法、判定规则。

本标准适用于甘蔗宽窄行机械种植。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB45/T1021  旱地甘蔗高产高糖高效节本栽培技术规程

DB45/T 1119-2014  甘蔗种植机作业质量

术语和定义

宽窄行种植 narrow/row planting

按宽窄相间的行距种植。如图1所示：

说明：

1——窄行；

2——宽行；

3——窄行间留土高度；

4——覆土厚度；

5——蔗种；

6——种植后土层表面。

宽窄行种植机械Narrrow/Row planting machinery

能完成机械宽窄行开沟、施肥、下种、覆土、镇压和盖膜作业的甘蔗种植机械。

3.3　窄行间留土高度Soil height between narrow lines

覆土后蔗种覆土表面至窄行间土壤顶部的垂直高度（如图1所示）。

作业条件

地块条件

作业地表每块格田内最大高差与平均高程相比应不超过正负50mm，土壤表层无影响作业的石头和树桩等坚硬异物以及明暗凹坑深沟。

耕层≥35cm、碎土层≥25cm，符合甘蔗种植深度的要求。

土壤表层20cm内碎土率（最长边<25 mm的土块比例）>70%。

土壤绝对含水率不大于25%。

机具条件

配套拖拉机功率不小于66.2kW。

种植机应能满足作业地块状况及宽窄行种植农艺要求。

技术要求

种植机械需要达到的技术要求如下：

种植行距应保持均匀一致，宽行行距≥120cm，窄行行距30cm～50cm；

开沟种植，沟深30cm以上；起垄种植，垄高20cm以上，垄形平直，垄面平整无凹凸起伏等；

肥料应施于蔗种两旁或底层，肥料和种芽不宜直接接触；

覆土厚度为3cm～8cm。覆土后，窄行间留土高度≥8CM；

盖膜时，仅盖膜两边，膜边不超过10cm，内膜贴地，膜面基本平整，地膜宽度不小于窄行距的两倍；

覆盖地膜后，薄膜平展、紧贴畦面、边缘密封严实；

喷施除草剂应符合DB45/T1021中的要求。

作业质量

作业条件符合第4章的规定时，种植作业质量应符合表1的指标；作业条件不符合第4章的规定时，作业质量由服务方和被服务方双方商定。

甘蔗种植机械作业质量要求

| 序号 | 检测项目 | 质量指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 伤芽率，% | ≤5.0 |
| 2 | 种植密度（芽/hm2） | ≥105000 |
| 3 | 覆土厚度合格率，% | ≥80 |
| 4 | 漏植率，% | ≤5.0 |
| 5 | 露芽率，% | ≤6.0 |
| 6 | 种蔗段长度合格率，% | ≥95 |
| 7 | 平均行距，cm | NS±5.0 |
| 8 | 行距稳定性变异系数， % | 2% |
| 9 | 窄行间留土平均高度，cm | ≥8 |
| S：根据农艺要求确定的行距 |  |  |

检验方法

伤芽率的测定

在测种植密度时同时进行，测出总芽数和机械伤芽数，按式（1）计算出伤芽率，测3个测区，计算平均值。

(1)

式中：

Wy ——伤芽率，%；

Cjs ——机械伤芽数（自然坏芽不计），单位：芽；

Czy ——总芽数（自然坏芽不计），单位：芽。

种植密度的测定

测区内，用总芽数（自然坏芽不计）减去机械伤芽数得出总有效芽数，按式（4）计算出种植密度，测3个测区，计算平均值。

(2)

式中：

ρz ——种植密度，单位：芽/hm2；

Czyx ——总有效芽数，单位：芽；

H ——行数，单位：行；

B ——行距，单位：m；

L ——测区长度，单位：m。

覆土厚度合格率的测定

种植机培土作业，在测区内，在机器前进方向上每行均匀间隔L取10个点，测出各点覆土厚度。按公式（9）计算出覆土厚度合格率。

(3)

式中：

F ——覆土厚度合格率， %；

NF ——测区内覆土厚度合格数；

测3个测区，计算平均值。

漏植率的测定

在测种植密度时同时进行，测出前后相邻两条蔗种段上最相近的有效芽之间的距离大于农艺要求的株距1.5倍的处数，按式（3）计算出漏植率。测3个测区，计算平均值。

(4)

式中：

Mlz ——漏植率，%；

Cc1.5b ——相邻两条蔗种段上最相近的有效芽之间的距离大于农艺要求的株距1.5倍的处数,单位：处；

Lzj ——农艺要求的株距，单位：m。

露芽率的测定

在测种植密度时同时进行，测出测区内露芽（有效芽）数和切口暴露且覆土边缘距离蔗芽小于10 mm的有效芽数，再测出测区内总有效芽数，按式（11）计算出露芽率。测3个测区，计算平均值。

(5)

式中：

Ery ——露芽率，%；

Cry ——露芽（有效芽）数，单位：个；

Cs10 ——切口暴露且覆土边缘距离蔗芽小于10 mm的有效芽数，单位：个。

种蔗段长度合格率的测定

在测种植密度时同时进行，测出总蔗种段数和长度合格蔗种段数，按式（10）计算出蔗种段长度合格率。测3个测区，计算平均值。

(6)

式中：

Pcd ——蔗种段长度合格率，%；

Shg ——长度合格蔗种段数，单位：段；

Sz ——总蔗种段数，单位：段。

行距和行距稳定性

测定区距离地头5m以上，测定区长度为20m，沿前进和返回方向随机取样各不少于2个行程，采用钢尺或其他测量仪器，测量相邻种植行中心线间的距离，每个行程测11点。按式(6)、(7)、(8)计算平均行距、行距标准差、行距稳定性变异系数。

…………………………………………………………（6）

………………………………………………（7）

……………………………………………………（8）

式中：

——平均行距，单位为厘米(cm)；

ai ——各测点行距值，单位为厘米(cm)；

n ——测点数；

S ——行距标准差，单位为厘米(cm)；

V ——行距稳定性变异系数，单位为百分数(％)。

窄行间留土高度

种植机培土作业，在测区内，在机器前进方向上每行均匀间隔L取10个点，测出各点窄行间留土高度，按公式（9）计算出平均留土高度。

………………………………………………………（9）

式中：

——平均窄行间留土高度，单位为厘米(cm)；

Li ——各测点窄行间留土高度值，单位为厘米(cm)；

n  ——测点数。

判定标准

检验项目按甘蔗机械宽窄行种植作业质量的影响程度将不合格分为A、B两类，所列不合格项目分类见表2。被检测的项目凡不符合本标准要求的均为不合格。

对A、B项检验项目进行逐项检验和判定，当A项不合格项目数为0，B项不合格项目数少于1时，判定作业质量为合格，否则判定为不合格。

不合格项目分类

| 不合格分类 |  | 项目 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类 | 项 | 项目名称 | 质量要求 |
| A | 1 | 伤芽率，% | ≤5.0 |
|  | 3 | 种植密度（芽/hm2） | ≥105000 |
|  | 4 | 覆土厚度合格率，% | ≥80 |
|  | 5 | 漏植率 | ≤5.0 |
|  | 6 | 种蔗段长度合格率，% | ≥95 |
|  | 7 | 平均行距，cm | N1)±5.0 |
|  | 8 | 行距稳定性变异系数， % | 2% |
|  | 9 | 窄行间留土平均高度，cm | ≥8 |
| B | 1 | 露芽率，% | ≤6.0 |
|  | 2 | 种蔗段长度合格率，% | ≥95 |

_________________________________