《甘蔗宽窄行机械种植技术规范》

（征求意见稿）编制说明

一、制订规范的意义和必要性

# 广西是全国最大的原料蔗和蔗糖生产省份，糖料蔗种植面积、原料蔗和食粮产量均超全国总量的60%。发展甘蔗生产全程机械化是降低甘蔗生产成本、提升蔗糖业竞争力的重要举措。

# 甘蔗机械化种植是甘蔗生产全程机械化一项重要内容。目前广西甘蔗生产机械化水平仍然较低，2015年甘蔗耕种收综合机械化水为55%，比全国农作物耕种收综合机械化水平低8个百分点。其中机械种植水平不到40%。主要原因是田块小且不规范不符合高效机械作业要求，传统0.7-0.9米种植行距不适应联合收获机械1.2米行距以上的要求。

# 近年来，广西蔗种植业主经多年实践，探索出既适应水肥一体化灌溉又适合机械作业的甘蔗宽榨行种植模式，由于此种模式机收作业同时可收2行，在提高种植密度的同时，机收效率大大提高，适合规模化种植。随着“双高”基地建设逐年推进，宽榨行种植规模逐年扩大，2015年种植面积已达10万亩以上。制订《甘蔗宽窄行机械种植技术规范》是规范甘蔗宽窄行种植机械化作业，有效提高机械作业质量和效率，突破机收“瓶颈”，推进甘蔗生产全程机械化，进一步提高甘蔗生产机械化水平的迫切需要。

二、项目来源

《甘蔗宽窄行机械种植作业技术规范》广西地方标准制订项目由广西农业厅提出，广西壮族自治区质量技术监督局批准立项，列入《广西壮族自治区质量技术监督局关于下达2016年第八批广西地方标准制定（修订）项目计划的通知》文件中，项目序号为2016-08042。由广西农业机械化技术推广总站负责起草，计划2017年完成。

三、编制简况

（一）成立编制工作小组

编制项目任务下达后，主要起草单位制订了编制工作方案，由广西农机化技术推广站、广西农机鉴定站技术人员参加，成立了编制工作起草小组，并就标准制定进行了任务分工。

（二）资料收集、调查研究分析

编制相关人员根据任务分工进行了对相关标准资料数据和调查分析工作，收集国内外相关标准资料和技术规范，了解国内外糖料甘蔗宽窄行种植模式，2016年选择了适宜广西地形、气候的种植模式在南宁市武鸣区、来宾市兴宾区等主产区建立试验示范基地开展试验，为标准制定提供科学依据。

（三）组织论证形成征求意见稿

编写小组的主要起草人员在自治区农机化管理局下发的《甘蔗宽窄行机械种植作业技术规范（试行）》以及试验得出数据的基础上，2017年4-8月经过起草小组内部多次讨论、研究，进行了多次修改，起草了标准文本并对标准草案。2017年9月，起草单位邀请了部分基层农机推广部门、甘蔗种植机生产企业、糖业集团、农机专业合作社、甘蔗种植公司等有关单位的技术人员进行论证，形成了征求意见稿。

四 标准主要指标依据来源

本规范对甘蔗宽窄行机械种植作业的术语和定义、作业条件、技术要求、作业质量、检验方法、判定规则等进行了规定。其中规定的主要指标的依据来源如下表：

| 序号 | 项目 | 指标来源说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 土壤表层20cm内碎土率 | DB45/T 1119-2014 4.1.1 |
| 2 | 土壤绝对含水率 | DB45/T 1119-2014 4.1.1 |
| 3 | 宽行行距 | DB45/T 1077-2014 5.2.4 |
| 4 | 窄行行距 | DB45/T 1077-2014 5.2.4，下限为甘蔗生产农艺要求，上限为大型甘蔗收获机械工作工作幅宽 |
| 5 | 植沟深度 | 综合DB45/T 1077-2014 5.2.3.6 |
| 6 | 垄高 | 东亚糖厂种植经验形成模式确定 |
| 7 | 覆土厚度 | 综合DB45/T 1077-2014 5.2.3.6及《广西农业机械化实用技术》55页 三、（二）（5） |
| 8 | 窄行间留土高度 | 生产实践经验总结，满足中耕培土成龟背形的必要条件 |
| 9 | 伤芽率 | DB45/T 1119-2014 4.2 |
| 10 | 种植密度 | DB45/T 1021—2014 5.3.3 |
| 11 | 漏植率 | DB45/T 1119-2014 4.2 |
| 12 | 露芽率 | DB45/T 1119-2014 4.2 |
| 13 | 种蔗段长度合格率 | DB45/T 1119-2014 4.2 |
| 14 | 平均行距 | 保持行距均匀一致，使后续植保、收获环节高质高效，减少碾压蔗蔸的情况发生，具体数值根据试验验证及种植户提出的建议 |
| 15 | 行距稳定性变异系数 | 保持行距均匀一致，使后续植保、收获环节高质高效，减少碾压蔗蔸的情况发生，具体数值根据试验验证及种植户提出的建议 |

五、与现行法律、法规和有关国家标准的关系

按照制订标准与国内外相关标准接轨的原则，本标准起草过程中查阅了国际和国内相关标准，目前尚无此类产品国家标准、行业标准及广西地方标准。

六、引用相关法律法规和国家、行业标准

本标准根据GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》规定的格式编写，内容和要求参考了相关法律法规，引用了现行有效的国家标准、行业标准。具体如下：

DB45/T 1119-2014  甘蔗种植机作业质量

DB45/T 1021       旱地甘蔗高产高糖高效节本栽培技术规程

《甘蔗宽窄行机械种植作业技术规范》

广西地方标准编制小组

2017年10月 日