ICS 65.020

B 34

DB45

广西壮族自治区地方标准

DB 45/ TXXXX—XXXX

甘蔗生产农机农艺融合技术规范

Technical specification for machinery and agronomy operation sugarcane production

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

2017 - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西壮族自治区质量技术监督局   发布

前  言

本标准提出单位：广西农业厅、广西壮族自治区农业机械化管理局。

本标准归口单位：广西壮族自治区质量技术监督局。

本标准负责起草单位：广西农业机械化技术推广总站

本标准参加起草单位：广西壮族自治区农业机械鉴定站

本标准主要起草人：

本标准首次发布。

甘蔗生产农机农艺融合技术规范

范围

本标准规定了甘蔗生产农机农艺融合的地块要求、新植蔗栽培、宿根蔗管理。

本标准适用于甘蔗生产全程机械化。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T　17997-2008  农药喷雾机(器)田间操作规程及喷洒质量评定

GB/T　29007-2012  甘蔗地深耕、深松机械作业技术规范

NY/T 1646  甘蔗深耕机械作业质量

NY/T 2845  深松机作业质量

NY/T499  旋耕机作业质量

NY/T  997  圆盘耙作业质量

NY/T　1646  甘蔗深耕机械作业质量

JB/T　6275-2007  甘蔗收获机械试验方法

DB45/T 1021-2014  旱地甘蔗高产高糖高效节本栽培技术规程

DB45/T1119  甘蔗种植机作业质量

DB45/T 560  甘蔗中耕施肥培土机械作业质量

地块要求

适宜甘蔗生产机械化的地块符合以下要求：

可耕土层厚度50cm以上；

水利资源条件良好、交通便利；

连片面积应不小于200亩，地块长度、宽度足够，以充分发挥机械化作业的效率优势；

坡度平缓，以满足机具的作业要求，保障安全性；

田间道路的宽度、硬度等条件应满足作业机具掉头、转移，田间转运车辆、运输车辆的进出要求，与地块高度差≤15cm；

种植前应进行土地平整、清理，保证耕层内无妨碍正常作业的树根和石块等坚硬异物；

宜进行土壤改良，施加石灰、滤泥等改善土壤酸碱度、肥力等指标。

新植蔗栽培

机械耕整地

作业条件要求

作业条件应符合GB/T　29007-2012中3.1、4.1的要求。

农艺技术配套要求

深耕深度≥35cm。

深松齿距一般为35cm，深松深度≥45cm。

碎土耙平作业深度≥25cm。

宜进行土地平整，消除地块内的地表起伏。

灭茬作业深度＞15cm，残茬破碎。

农机作业质量要求

深耕作业质量指标按NY/T 1646中的规定执行。

深松作业质量指标按NY/T 2845中的规定执行。

土壤表层20cm内碎土率>70%（土块最长边<25 mm）。碎土耙平作业其他质量指标按NYT 499、NYT 997中的规定执行。

机械种植

作业条件要求

土壤表层以下20 cm内碎土率（最长边小于25 mm的土块比例）大于70%，土壤绝对含水率不大于25%、碎土层深度应符合甘蔗种植深度的要求。

整秆式蔗种蔗茎弯曲程度为不弯曲和中等弯曲的比例占80%以上。

农艺技术配套要求

种植行距

种植行应平直，行距均匀一致，宜使用卫星导航，满足后续机械化植保作业、收获作业、宿根蔗管理等方面的要求；

等行距种植，行距≥120cm；宽窄行种植，宽行≥120cm，窄行30cm~50cm；

其他相关要求参照《甘蔗宽窄行机械种植技术规范》的规定执行。

蔗种选择

品种应选用宿根性好、抗倒茯、脱叶性好适宜机械化栽培的品种。

采用段种式联合种植机播种的可用联合收割机采收蔗种，每段蔗茎宜为2-3个芽，种芽损伤率≤5%。

采用实时切段式联合种植机播种的，可根据种植机承载量、地块行长及下种量，预先将适量蔗种置于田间便于装卸处。避免多次装卸造成种茎的机械损伤。

开植沟

植沟的开沟深度应大于30cm。砂质土、重耙平整地块和旱季开植沟宜深些。

施肥

应选用不易粘结，适合机械作业的基肥类型。

肥料应深施，深度≥35cm。

应符合DB45/T 1021-2014中5.3.4的要求。

下种

蔗种要与土壤紧密接触，不架空。播种质量应符合DB45/T 1021-2014中5.3.3的要求。

覆土

覆土应均匀一致，覆土厚度3cm～8cm。土质偏砂或土壤颗粒较大，植后旱、寒期较长的可略厚。

镇压

宜配套与播幅宽度相同或略宽的圆柱形镇压辊，在下种覆土后进行镇压。

盖膜

冬植蔗和早春植蔗应覆盖地膜。覆盖地膜后，畦面应成龟背形，薄膜平展、紧贴畦面、边缘密封严实。

地膜宽度根据行距大小确定，等行距种植地膜宽度一般为35～40cm，宽窄行种植地膜宽度不小于窄行距的两倍。

地膜选用无色透明，厚度为0.005mm～0.010mm的地膜，光降解地膜优先。

喷药

喷施除草剂应符合DB45/T1021-2014中5.6的要求。

其他要求参照按DB45/T-1119或《甘蔗宽窄行机械种植技术规范》中的规定执行。

农机作业质量要求

种植机作业质量指标按DB45/T-1119或《甘蔗宽窄行机械种植技术规范》中的规定执行。

田间管理

机械中耕施肥培土

作业条件要求

中耕施肥培土应在甘蔗分蘖盛期至拔节初期进行，结合甘蔗品种长势和作业机具条件，以作业时拖拉机底盘及中耕施肥培土机机架不伤蔗梢为原则。

根据种植行距、作业期选择适应机型，可选择入行式或跨行式培土机进行培土作业。作业使用拖拉机配套犁铲式或旋耕式中耕施肥培土机，耕层深厚松碎或砂质土也可使用圆盘犁式中耕施肥培土机。

机具作业条件应符合DB45/T 560—2008中3.1的要求。

农艺技术配套要求

等行距种植的蔗地，培土后垄高为8~15 cm，应填实蔗丛基部，避免出现U形蔗垄和蔗丛中部空陷。

宽窄行种植的蔗地，以垄间松土为主，培土为辅，应填实蔗丛基部，避免出现U形蔗垄和蔗丛中部空陷。

全生育期所需肥料可结合中耕培土全部施用；施肥量应符合DB45/T1021-2014中5.7.1的要求。

农机作业质量要求

作业质量指标按DB45/T-560中的规定执行。

机械植保

参照DB45/T 1021-2014中5.7.3.4和5.7.3.4要求，使用植保机械喷洒除草剂、杀虫剂等化学药剂。

机具作业质量指标按GB/T　17997-2008中的规定执行。

联合收获

作业条件要求

作业地块应符合甘蔗收获机的适用范围，土壤绝对含水率、土壤坚实度满足正常作业要求，蔗叶含水率不大于65%，尽量选取植期相同、成熟度一致、产量水平相当、品种特征基本相近的连片地块。

农艺技术配套要求

应确保地头6m以上转弯调头空间，如空间不足应先行收割田头甘蔗以留出转弯调头空间，收割后整平垄沟，便于机具行走。

田间转装车须由田头出入，沿行沟行驶，不得横跨垄沟碾压蔗蔸；

切段式收获，甘蔗应24小时内进厂入榨；

农机作业质量要求

切段式收获作业要求：破头率≤20%，含杂率≤10%，总损失率≤7%。

整杆式联合收获作业要求：破头率≤20%，含杂率≤5%，总损失率≤7%。

宿根蔗管理

机械破垄施肥

作业条件要求

破垄作业宜在砍收后20天内进行。

作业前宜将蔗叶、蔗梢粉碎或移除。

一般采用拖拉机配套犁铲式、旋耕式或圆盘式宿根破垄施肥机进行作业，机具作业条件应符合DB45/T 560的规定。

农机技术配套要求

砍收后如甘蔗茬露出垄面3cm以上宜用平茬机械进行平茬，或用平茬破垄施肥联合作业机一次性完成平茬、破垄、施肥、盖膜等作业。

作业时应避免甘蔗破头、伤蔸。

施肥、喷施除草剂和盖膜按4.2.2.4、4.2.9和4.2.2.8和4.2.2.9要求执行。

农机作业质量要求

伤茬率≤5%。

行间深松

作业条件要求

等行距种植宜进行行间深松。

农艺技术配套要求

在破垄施肥作业或中耕培土作业时进行，作业深度≥35cm。

农机作业质量要求

作业质量指标按NY/T 2845中的规定执行。

田间管理

参照4.3要求执行。

_________________________________