《甘蔗生产农机农艺融合技术规范》

（征求意见稿）编制说明

一、制订规范的意义和必要性

# 广西是全国最大的原料蔗和蔗糖生产省份，糖料蔗种植面积、原料蔗和食粮均超全国总量的60%。发展甘蔗生产全程机械化是降低甘蔗生产成本、提升蔗糖业竞争力的重要举措。甘蔗生产农机农艺融合是推进甘蔗生产全程机械化的前提和基础。目前广西甘蔗生产机械化水平仍然较低，2015年甘蔗耕种收综合机械化水为55%，比全国农作物耕种收综合机械化水平低8个百分点。其中一个重要原因是农机产量农艺融合不够紧密，主要表现在：田块小且不规范不符合高效机械作业要求、传统0.7-0.9米种植行距不适应联合收获机械1.2米行距以上的要求、不进行培土或培土质量差等。以上这些问题，直接导致高效甘蔗机械实际作业效率不高，经济效益普遍低下，制约了农机服务组织发展和甘蔗生产机械化水平的提高。制订《甘蔗生产农机农艺融合技术规范》是规范甘蔗生产农机农艺融合全程机械化作业，有效提高机械作业质量和效率，突破机收“瓶颈”，推进甘蔗生产全程机械化，进一步提高甘蔗生产机械化水平的迫切需要。

二、项目来源

《甘蔗生产农机农艺融合技术规范》广西地方标准制订项目由广西农业厅提出，广西壮族自治区质量技术监督局批准立项，列入《广西壮族自治区质量技术监督局关于下达2016年第八批广西地方标准制定（修订）项目计划的通知》文件中，项目序号为2016-08041。由广西农业机械化技术推广总站负责起草，计划2017年完成。

三、编制简况

（一）成立编制工作小组

编制项目任务下达后，主要起草单位制订了编制工作方案，由广西农机化技术推广站、广西农机鉴定站技术人员参加，成立了编制工作小组，并就标准制定进行了任务分工。

（二）资料收集、调查研究分析

2016/2017甘蔗榨季，编制相关人员根据任务分工进行了对相关标准资料数据和调查分析工作，收集国内外相关标准资料和技术规范，了解国内外糖料甘蔗农艺技术和机械化生产模式，考察在广西大规模应用的生产模式，选择适宜广西地形、气候的种植模式在武鸣、兴宾等主产区建立试验示范基地开展试验，为标准制定提供科学依据。

（三）组织论证形成征求意见稿

2017年4月-8月编写小组的主要起草人员在自治区农机局下发《甘蔗生产农机农艺融合技术规范（试行）》以及试验得出数据的基础上，经过内部多次讨论、研究，进行了多次修改，起草了标准文本草案。2017年9月，起草单位邀请了部分基层农机推广部门、甘蔗种植机生产企业、糖业集团、农机专业合作社、甘蔗种植公司等有关单位的技术人员进行论证，形成了征求意见稿。

四、标准主要参数依据来源

本标准规定了甘蔗生产农机农艺融合技术在各个生产环节的作业条件要求、技术配套要求、机具作业质量要求。其中主要参数指标的依据来源如下表：

表1 主要参数指标依据

| 序号 | 项目 | 指标来源说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 田间道路与地块高度差 | 根据机具生产厂商、农机合作社反映的安全作业条件拟定，是大多数机具能够安全通过的高度差极限值 |
| 2 | 深耕深度 | GB29007-2012 3.3.3 |
| 3 | 深松深度 | GB29007-2012 4.3.1 |
| 4 | 碎土耙平作业深度 | 根据甘蔗种植深度需要拟定 |
| 5 | 土壤表层20cm内碎土率 | DB45/T1119-2014 4.1.1 |
| 6 | 等行距种植行距 | DB45/T1021-2014 5.3.3 |
| 7 | 宽窄行种植行距 | DB45/T 1077-2014 5.2.4并结合专家意见、种植大户生产实际、农艺中甘蔗生长所需空间、现有收获机械工作幅宽等条件综合考虑 |
| 8 | 植沟深度 | DB45/T 1077-2014 5.2.3.6 |
| 9 | 施肥深度 | 农艺要求施肥在蔗种下，引导蔗根深扎 |
| 10 | 覆土厚度 | 综合DB45/T 1077-2014 5.2.3.6及《广西农业机械化实用技术》55页 三、（二）（5） |
| 11 | 窄行间留土高度 | DB45/T 1077-2014 5.2.3.5 结合甘蔗中耕培土作业实践经验，为达到培土成龟背形的必要条件 |
| 12 | 切段式收获破头率 | 广西优质高产高糖糖料蔗基地建设甘蔗高产高糖栽培生产技术规程 |
| 13 | 切段式收获含杂率 | 广西优质高产高糖糖料蔗基地建设甘蔗高产高糖栽培生产技术规程 |
| 14 | 切段式收获总损失率 | 广西优质高产高糖糖料蔗基地建设甘蔗高产高糖栽培生产技术规程 |
| 15 | 整杆式收获破头率 | 广西优质高产高糖糖料蔗基地建设甘蔗高产高糖栽培生产技术规程 |
| 16 | 整杆式收获含杂率 | 广西优质高产高糖糖料蔗基地建设甘蔗高产高糖栽培生产技术规程 |
| 17 | 整杆式收获总损失率 | 广西优质高产高糖糖料蔗基地建设甘蔗高产高糖栽培生产技术规程 |

六、与现行法律、法规和有关国家标准的关系

按照制订标准与国内外相关标准接轨的原则，本标准起草过程中查阅了国际和国内相关标准，目前尚无此类产品国家标准、行业标准及广西地方标准。

七、引用相关法律法规和国家、行业标准

本标准根据GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》规定的格式编写，内容和要求参考了相关法律法规，引用了现行有效的国家标准、行业标准。具体如下：

GB/T　17997-2008　   农药喷雾机(器)田间操作规程及喷洒质量评定

GB/T　29007-2012　   甘蔗地深耕、深松机械作业技术规范

NY/T 1646            甘蔗深耕机械作业质量

NY/T 2845            深松机作业质量

NY/T  499            旋耕机作业质量

NY/T  997            圆盘耙作业质量

NY/T　1646　　　　  甘蔗深耕机械作业质量

JB/T　6275-200      甘蔗收获机械试验方法

DB45/T 1021-2014    旱地甘蔗高产高糖高效节本栽培技术规程

DB45/T 1119         甘蔗种植机作业质量

DB45/T 560          甘蔗中耕施肥培土机械作业质量

《甘蔗生产农机农艺融合技术规范》

广西地方标准编制小组

2016年10月日