家用燃气快速热水器及燃气采暖热水炉

能源效率计量检测规则

编制说明

- 任务来源

近年随着国内热水器技术的发展，各类热水器的热效率有了较大的提高，尤其随着国内市场有相当部分的份额已经采用冷凝式热水器，原有的国家标准已经不能满足对现有市场热水器的合理评价，因此，热水器的能效国家标准GB 20665-2006  《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》在2015年作了更新，以更好地满足对日新月异发展的热水器产品的评价要求，新的标准中不仅对能效等级的判定限值做了较大的改动，更重要的是在试验方法上对热水器、采暖炉、冷凝式热水器、冷凝式采暖炉分别引用不同的标准要求，四种产品的试验方法不再统一于GB 6932-2001 《家用燃气快速热水器》，在原有方法标准上增加了三个标准的方法，相对该调整，根据国家标准起草的JJF1261.9-2013《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能源效率标识计量检测规则》也要作出变动。

根据全国法制计量管理计量技术委员会2017年国家计量技术法规制修订计划，由江苏省计量科学研究院牵头、广东省计量科学研究院等单位参与，修订“家用燃气快速热水器及燃气采暖热水炉能源效率标识计量检测规则”的计划任务。

- 编写规则

国家计量校准规范的编写规则。

- 引用文献

GB/T 2829-2002  周期检验计数抽样程序及表（适用于对过程稳定性的检验）

GB 6932-2001  家用燃气快速热水器

GB/T 13611-2018  城市燃气分类和基本特性

GB 20665-2015  家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级

GB 25034-2010  燃气采暖热水炉

CJJ 12-1999  家用燃气燃烧器具安装及验收规程

CJ/T 336-2010  冷凝式家用燃气快速热水器

CJ/T 395-2012  冷凝式燃气暖浴两用炉

- 几点说明

- 关于引用文献：

本规则在试验方法上根据最新的GB 20665-2015 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》作相应的调整：燃气热水器试验方法引用GB 6932-2001《家用燃气快速热水器》；燃气采暖热水炉试验方法引用GB 25034-2010《燃气采暖热水炉》；冷凝式燃气热水器试验方法引用行标CJ/T 336-2010《冷凝式家用燃气快速热水器》；冷凝式燃气采暖炉试验方法引用CJ/T 395-2012  《冷凝式燃气暖浴两用炉》。需要提出的是，虽然GB 6932虽然在2015年更新了版本，但是在GB 20665-2015中明确规定使用6932-2001，因此，这个标准不引用2015版本。

- 标识内容以及计量要求的确定

根据《能源效率管理办法》的规定以及国家能效领跑者的制度，本规则修订版本中除了规定能源效率标识上应标注生产者名称或简称、规格型号、能源效率等级、额定热负荷、热效率（a.燃气热水器：额定热负荷热效率；b.燃气采暖炉（单供暖型）：额定热负荷热效率；c.燃气采暖炉（两用型）：额定热负荷热水热效率和额定热负荷供暖热效率）、依据的能源效率国家标准编号等内容外，还增加了能效信息码、能效“领跑者”信息等内容。热效率是确定能源效率的依据，为确定能源效率等级标注的正确与否，就必须对热效率进行测量、计算获得热效率值，并根据测量结果判断所标注的能源效率等级是否正确。所以本规则从能源效率标识标注、能源消耗量（热效率）和能源效率等级三个方面对家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉提出计量要求。特别提出的是，本规则根据GB 20665的修订，热效率须共同参照额定热负荷及部分热负荷状态下的较大值及较小值来进行判定。

- 测量不确定度要求

本规则规定了对额定热负荷热水热效率、额定热负荷供暖热效率、部分热负荷（50%）热水热效率、部分热负荷（30%）供暖热效率、额定热负荷的测量结果不确定度要求，使家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉对热效率的测量结果比之国标更加科学和严谨。

GB 20665-2015《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》规定了家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉的能源效率等级，通过对出热水量、出水温度、进水温度、燃气低热值、燃气流量、燃气温度、大气压力、环境温度、燃气压力的测量，确定热效率值，进而确定能源效率等级。2015版标准的修订对不同能源效率等级之间的级差也作出调整，主要体现在二级与三级之间的极差由原来的4%变成了3%，极差的变小使得误判的可能性增大，测量的要求更高了。本规则修订过程中，考虑到现有的家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉的测量技术水平，对热效率的计量检测结果相对不确定度Urel（k=2）作出规定如下：额定热负荷热水热效率计量检测结果的相对扩展不确定度应优于1.6％(k=2)；额定热负荷供暖热效率计量检测结果的相对扩展不确定度应优于1.6％(k=2)；部分热负荷（50%）热水热效率计量检测结果的相对扩展不确定度应优于1.6％(k=2)；部分热负荷（30%）供暖热效率计量检测结果的相对扩展不确定度应优于1.6％(k=2)。这个扩展不确定度结果在1级与2级之间能够满足1/3级差水平，在2级与3级之间只能够满足1/2级差水平，主要是考虑到以下两方面因素：1、家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉测量物理量较多，公式复杂，不确定度影响因素多，2级与3级之间的级差很小（只有3%），现有测量水平难以达到1/3级差的不确定度要求；2、从节能的角度来讲，市场上3级的燃气热水器没有优势，尤其随着冷凝式燃气热水器市场比例的增多，许多产品能效等级在1级与2级之间。在1级与2级之间进行判定，1.6%相对不确定度水平已经能满足1/3级差的要求，可靠性能较好。本规则给出的不确定度是经过实验室多次试验、论证得出的，能够代表国内先进水平燃气热水器能效检测实验室的真实能力。

- 测量仪器的要求

本规则适用于家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能源效率标识的计量监督检测，为保证测量结果的准确性，本规则前一版本规定的测量仪表的技术指标比GB 20665-2015《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》以及其方法标准规定的技术指标高，如液体流量计最大允差从±1.5%提高到±0.5%，气体流量计分辨力从0.1L提高到0.02L等，并明确了燃气热值仪、燃气相对密度计等标准器的最大允许误差（国标不明确），这些标准器的选型一方面考虑到保证测量结果的科学与严谨，另一方面也兼顾了实验室建设的可行性与经济性。本次规则修订过程中，经大量的调研，认为原规则对标准器的选型仍然是合理的，目前行业内普遍使用的标准器还没有更好的选择范围，因此，本次规则修订对标准器仍然采用了前一版规则的选型。

- 能源消耗量的测量

本规则中能源消耗量的测量涉及燃气热水器、燃气采暖炉、冷凝式燃气热水器、冷凝式燃气采暖炉几类产品的热效率测量，热效率根据产品特性在额定热负荷热水热效率、额定热负荷供暖热效率、部分热负荷（50%）热水热效率、部分热负荷（30%）供暖热效率四个方面中选择。因为产品的多样性，几类产品的检测方法有交叉引用，因此把几个主要检测方法分别列入了附录A、附录B和附录C，以便于检测人员查阅。

考虑到家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉没有三相供电的情况，因此明确了试验室电源条件为（220±2.2）V，（50±1）Hz的单相交流电源。由于燃气的华白数对被测产品的热效率有影响，因此增加了附录D，对各类燃气的华白数做了规定，修订的规则中根据国家标准的调整，不再提燃烧势的要求。考虑到实验室配气的需要，根据最新版的GB/T 13611-2018《城市燃气分类和基本特性》，对前一版本配置试验气用的各种单一气体的纯度以及常用的单一气体特性值要求进行了调整，另外给出各种燃气的额定供气压力查询表以供试验人员查阅。

本次规则的修订有关检测过程中的水温波动并没有如前一版增加额外要求（不大于0.2℃），是因为进水温度的波动对测量结果的不确定度主要体现在重复性误差上，只要实验室能够保证最终评定的热效率检测结果不确定度能够满足规则的要求（相对扩展不确定度不大于1.6%），即认可该实验室检测结果是可靠的，因此检测过程中水温的波动仍然采用了国标上的要求（不大于0.4 ℃）。因为普通热水器以及冷凝式热水器各类产品都有明确的安装要求，通常实验室在检测过程中会自行参照相关产品标准或者安装说明书进行安装，因此删除原有的附录C安装要求（原附录仅针对非冷凝式燃气热水器）。考虑到冷凝式热水器在测试时需要对干空气湿度、燃烧空气湿度、进水温度、回水温度等参量进行校正，因此增加附录C冷凝热水器效率的校正，以消除这些参量与基准值偏差带来的影响。

在燃气热水器热效率测量方法一节中，因为燃气热水器的热负荷很难精确地调整到50%的热负荷，因此50％额定热负荷热效率的检测条件及状态中的热负荷调节使用了以下语句“燃气热水器运行热负荷调节至约50％额定热负荷”，这是引自方法标准GB 6932-2001《家用燃气快速热水器》的原文，试验人员在试验过程中须根据燃气热水器的实际情况尽可能地把负荷调到最靠近50％额定热负荷。

- 合格判定依据的确定

热效率计量检测结果的合格评定采用宽限判据原则。

热效率计量检测结果的合格评定考虑测量不确定度U（k=2）的影响，实测值位于下列区间的判定为合格：

热效率：实测值≥限定值-，且实测值≥标注值-；