《江西省瓷土、瓷石矿产地质勘查规范》

编制说明书

江西省地质矿产勘查开发局赣西地质调查大队

二〇一八年十月

目  录

一、项目来源	1

二、项目内容	1

三、项目实施情况	1

（一）项目实施流程	2

（二）完成主要工作	4

（三）取得的主要成果	12

四、《规范》主要内容	12

（一）《规范》主要内容大纲	12

（二）《规范》主要特点	13

五、其 它	19

《江西省瓷土、瓷石矿产地质勘查规范》

编制说明书

江西省瓷土、瓷石矿产资源丰富，现已查明矿产地189处，累计资源储量达9亿余吨。由于目前国内暂无瓷土、瓷石矿产地质勘查规范，以往所完成的瓷土、瓷石地质勘查工作主要参考DZ/T0206-2002《高岭土、膨润土、耐火粘土矿产地质勘查规范》进行。鉴于瓷土、瓷石矿与高岭土矿在矿物组成、化学成分、工艺性能及用途方面的差异，江西省国土资源厅制定《江西省瓷土、瓷石矿产地质勘查规范》，一下简称《规范》，用以规范江西省瓷土、瓷石矿产地质勘查工作。

- 一、项目来源

受江西省国土资源厅的委托，江西纪元工程管理顾问有限公司于2016年11月23日发布了《江西省瓷土瓷石矿产地质勘查规范编制项目采购公告》，2016年12月5日，江西省地质矿产勘查开发局赣西地质调查大队以竞争性磋商的形式，作为第一中标候选人中标，12月8日签订《规范》编制合同。按照江西省政府采购办赣购2016B010474001批复，《规范》由江西省国土资源厅组织实施，赣西地质调查大队负责编制。

- 二、项目内容

根据合同要求，项目内容如下：

1.按相关规范要求，结合我省瓷土、瓷石矿床地质勘查现状，在充分调查研究的基础上，提交《江西省瓷土、瓷石矿床类型划分》及《江西省瓷土、瓷石勘查控制程度要求》专题研究报告。

2.提交《江西省瓷土、瓷石矿产地质勘查规范》和《江西省瓷土、瓷石矿产地质勘查规范编制说明书》。

- 三、项目实施情况

- （一）项目实施流程

1.资料收集：包括江西省内瓷土、瓷石矿产地质报告（或储量核实报告）；省内资源状况、开发利用现状及市场供需形势分析；现行的法律法规及产业政策；地质行业、陶瓷行业相关规范，以及标准化工作规范。

2.会议研讨：认真阅读所收集的各类资料，找出主要技术问题及工作难点，召开研讨会议，提出解决方案。

①关于矿床类型的讨论

结合高岭土矿床类型的划分，经对收集资料认真研究，本方案共划分为岩浆分异-岩浆自变质矿床、岩浆岩中低温热液蚀变矿床、火山沉积再改造矿床和风化矿床4类，以及白云母花岗岩、花岗斑岩、霏细岩、石英斑岩、细晶岩、二长花岗岩、伟晶岩、微晶花岗岩、长石斑岩、流纹斑岩、火山碎屑岩、风化残积、风化淋积等13型。

②关于勘查类型的确定

鉴于瓷土、瓷石矿与高岭土成因的相似性和差异性，本《规范》确定的瓷土矿勘查类型由矿体延展规模、矿体形态复杂程度、厚度稳定程度和内部结构复杂程度四个影响因素组成；瓷石矿则除上述四个因素外增加了构造复杂程度。每个因素规定了3个类型系数，根据地质因素类型系数之和划分勘查类型为简单型（Ⅰ类）、中等型（Ⅱ类）、复杂型（Ⅲ类）。

③关于勘查工程间距的确定

通过对弋阳大源岭、上犹小寨背、宜丰茜坑、宜丰狮子岭、吉安荷塘、铜鼓舍背、峡江舍龙等典型矿床相关矿体（块）的论证及多年的非金属勘查实践，认为本《规范》的瓷土、瓷石勘查类型继续沿用《高岭土、膨润土、耐火粘土矿产地质勘查规范》（GB/T0206-2002）中的勘查基本间距较合适。当瓷土床呈面型时，可考虑按工程密度：Ⅰ类25～50个/km2；Ⅱ类100个/km2；Ⅲ类200～400个/km2。

④关于样品的采集、加工及分析测试工作

基本分析样品在各探矿工程中连续采取，应采穿矿体、并在矿体顶板、底板围岩中有采品位控制。样品采样长度一般为1m，当有用组分含量变化均匀时，可适当增加采样长度，但采样长度不得大于夹石剔除厚度。样品加工过程严禁使用铁质器件。

3.野外调研：对收集的瓷土、瓷石矿地质报告（或储量核实报告），进行初步分类，选择具一定代表性的瓷土、瓷石矿床进行野外实地核查。

4.论证衔接：走访相关单位、征求有关部门和专家意见，对稿件进行初步修改，完成送审稿编写。

5月19日，在高安市国家陶瓷产品质量监督检验中心(江西)宜春建筑卫生陶瓷产品分中心，与合作单位景德镇市科宏特种陶瓷有限公司一起邀请了多家建筑陶瓷生产企业和检验中心的技术人员召开了座谈会，对工业指标征求意见，调整了部分指标。

6月6日，与合作单位景德镇市科宏特种陶瓷有限公司一起邀请了景德镇市陶瓷行业的专家在中国轻工业陶瓷研究所国家陶瓷产品质量监督检验中心会议室召开了专家论证会，听取陶瓷行业专家的意见，对工业指标进行了第二次修改。

5.送审稿初审：6月27日-7月11日，赣西地质调查大队组织专家对送审稿进行了两次初审，审查了《江西省瓷土、瓷石矿产地质勘查规范》、《江西省瓷土、瓷石矿勘查控制程度要求研究》、《江西省瓷石、瓷土矿床类型划分》。同时提出了送审稿及专题研究存在问题和修改、完善方案。

6.送审稿审查：由江西省国土资源厅组织相关专家对编写单位提交的送审稿进行审查，提出送审稿存在问题和修改、完善方案。

7.提交最终成果：根据专家审查意见，对送审稿修改、完善后提交最终成果。

项目实施流程见下图。

图1 项目实施流程图

- （二）完成主要工作

1.项目自开展以来，先后到省国土资源厅档案馆、金林矿产资源评审公司、宜春市国土局、景德镇市国土局、新余市国土局、宜春地质队、景德镇地质队、吉安地质队等单位收集到189份瓷土、瓷石地质勘查报告及部分相关图表，实地到宜丰同安、花桥，奉新上富，景德镇等地的12家瓷土、瓷石矿山企业对开采、经营情况进行了调研，为报告的编制取得了比较详实的基础资料。

2.在收集到的瓷土、瓷石地质报告中，对120处矿区按勘查类型、勘查程度、工程间距分别进行归纳、整理，对同一勘查类型、同一勘查阶段、不同工程间距进行统计，对高频度出现的某一工程间距作为本次瓷土、瓷石矿床勘查工程间距的参考数值，为我省瓷土、瓷石矿床勘查工程间距的确定提供了数据支撑。

3.研判矿床实例25处，以研判勘查矿区工程间距的合理性。

1）选取了弋阳大源岭瓷石矿、宜丰白市瓷石矿、宜丰狮子岭瓷石矿等17个勘查矿区进行勘探线抽稀研判，其中：

勘查类型为Ⅰ类矿床4个，包括弋阳大源岭瓷石矿区、宜丰茜坑瓷石矿区、宜丰白市瓷石矿区、上犹小寨背瓷石矿区；

勘查类型为Ⅱ类矿床3个，宜丰狮子岭瓷石矿区、吉安荷塘瓷土矿区、全南大水坑瓷石矿区；

勘查类型为Ⅲ类矿床10个，包括星子罗山瓷土矿区、铜鼓舍背瓷石矿区、高安九美瓷土矿区、新干中洲瓷土矿区、永新桃花山瓷土矿区、吉安周路瓷土矿区、峡江舍龙瓷土矿区、峡江罗家瓷土矿区、峡江东固瓷土矿区、会昌七木山瓷石矿区。

通过对勘查矿区勘探线抽稀后，资源/储量与原报告资源/储量对比，相对误差在2.19%～29.27%之间。根据相对误差情况，研判勘查工程间距的合理性，分为比较合理、基本合理、不太合理。

比较合理：相对误差≤10%。如大源岭瓷石矿区（2.19%）、高安九美瓷土矿区（2.34%）、新干中洲瓷土矿区（2.34%）、峡江罗家瓷土矿区（3.63%）、永新桃花山瓷土矿区（-5.41%）、会昌七木山瓷石矿区（5.24%）、峡江舍龙瓷土矿区（6.70%）。

基本合理：相对误差10%～20%。如铜鼓舍背瓷石矿区（10.24%）、上犹小寨背瓷石矿（-10.30%）、吉安周路瓷土矿区（15.00%）、宜丰狮子岭瓷石矿区（15.10%）、全南大水坑瓷石矿区（-15.50%）、宜丰茜坑瓷石矿区（17.40%）、星子罗山瓷土矿区（19.22%）。

不太合理：相对误差＞20%。如宜丰白市瓷石矿区（-28.40%）、吉安荷塘瓷土矿区（-37.47%）、峡江东固瓷土矿区（29.27%）。导致相对误差较大的原因主要是平均厚度的变化；宜丰白市瓷石矿区相对误差-28.40%，原工程间距计算的矿体平均厚度为39.22米，抽稀勘探线后计算的矿体平均厚度仅为31.48米。

勘探线抽稀后资源/储量的变化情况及工程间距合理性研判见表1。总体来讲，研判矿区的勘查网度基本合理（表1）。

2）对8个矿区采用勘探线加密方案，包括奉新上富联盟、奉新南峰瓷土矿、宜丰花桥大港瓷土矿、高安富港瓷土矿、高安王家山瓷土矿、丰城金家瓷土矿、丰城船山瓷土矿、丰城密塘瓷土矿。勘查类型均为Ⅲ类矿床。

通过对矿区勘探线加密后，矿区野外实地调查，增加质量点，重新估算其资源储量，与勘查报告中对应区块资源储量比较，相对误差范围在0.67%～15.10%之间，除丰城密塘瓷土矿区（12.08%）、丰城金家瓷土矿区（-15.10%）属基本合理外，其余矿区相对误差为0.67%～6.15%，均小于10%，为比较合理（表6）。

总体来讲，研判矿区的勘查网度比较合理。

表1 勘探线抽稀后资源储量的变化情况及工程间距的合理性研判

| 序号 | 矿区名称 | 勘查 程度 | 勘查 类型 | 工程间距 | 资源储量（万吨） |  | 误差 （%） | 工程间距 的合理性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 抽稀前 | 抽稀后 |  |  |
| 1 | 弋阳大源岭瓷石矿 | 详查 | Ⅰ | 200×200 | 31889 | 31191 | 2.19 | 比较合理 |
| 2 | 宜丰白市瓷石矿 | 详查 | Ⅰ | 200×200 | 2172 | 1555 | -28.4 | 不太合理 |
| 3 | 上犹小寨背瓷石矿 | 详查 | Ⅰ | 200×200 | 9183.3 | 8241.6 | -10.3 | 基本合理 |
| 4 | 宜丰茜坑锂瓷石矿 | 详查 | Ⅰ | 200×200 | 2196 | 1871 | -17.4 | 基本合理 |
| 5 | 宜丰狮子岭瓷石矿 | 详查 | Ⅱ | 150×70 | 622 | 716 | 15.1 | 基本合理 |
| 6 | 全南大水坑瓷石矿 | 详查 | Ⅱ | 100×100 | 72.2 | 83.37 | -15.5 | 基本合理 |
| 7 | 吉安荷塘瓷土矿 | 详查 | Ⅱ | 100×100 | 359.60 | 224.87 | -37.47 | 不太合理 |
| 8 | 峡江罗家瓷土矿 | 详查 | Ⅲ | 100×50 | 21.18 | 21.95 | 3.63 | 比较合理 |
| 9 | 新干中洲瓷土矿 | 详查 | Ⅲ | 100×50 | 51.26 | 52.46 | 2.34 | 比较合理 |
| 10 | 峡江东固岭瓷土矿 | 详查 | Ⅲ | 100×50 | 13.27 | 16.97 | 29.27 | 不太合理 |
| 11 | 峡江舍龙瓷土矿 | 详查 | Ⅲ | 100×50 | 621.8 | 663.47 | 6.70 | 比较合理 |
| 12 | 会昌七木山瓷土矿 | 详查 | Ⅲ | 100×50 | 14.38 | 15.16 | 5.24 | 比较合理 |
| 13 | 高安九美瓷土矿 | 详查 | Ⅲ | 100×50 | 56.30 | 57.62 | 2.34 | 比较合理 |
| 14 | 吉安周路瓷土矿 | 详查 | Ⅲ | 50×50 | 14.1 | 11.98 | -15.0 | 基本合理 |
| 15 | 永新桃花山瓷土矿 | 详查 | Ⅲ | 100×50 | 6.88 | 6.50 | -5.41 | 比较合理 |
| 16 | 星子罗山陶瓷石矿 | 详查 | Ⅲ | 100×50 | 8.22 | 9.80 | 19.22 | 基本合理 |
| 17 | 铜鼓舍背瓷石矿 | 详查 | Ⅲ | 50×50 | 240.9 | 265.6 | 10.24 | 基本合理 |

4.选择地质条件描述清晰、具良好代表性的95个矿床进行分类统计，按矿床成因将我省瓷土、瓷石矿床分划分为岩浆分异-岩浆自变质矿床、岩浆岩中低温热液蚀变矿床、火山沉积再改造矿床和风化矿床4类，以及白云母花岗岩、花岗斑岩、霏细岩、石英斑岩、细晶岩、二长花岗岩、伟晶岩、微晶花岗岩、长石斑岩、流纹斑岩、火山碎屑岩、风化残积、风化淋积等13型。

表2   勘探线加密后资源储量的变化情况及工程间距的合理性研判

| 序号 | 矿区名称 | 勘查 程度 | 勘查 类型 | 工程间距 | 资源储量 （万吨） |  | 误差 （%） | 工程间距 的合理性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 加密前 | 加密后 |  |  |
| 1 | 奉新上富联盟瓷土矿 | 详查 | Ⅲ | 100×50 | 19.89 | 20.69 | 0.80 | 比较合理 |
| 2 | 宜丰花桥大港瓷土矿 | 详查 | Ⅲ | 100×50 | 32.05 | 31.20 | -0.85 | 比较合理 |
| 3 | 奉新会埠南峰瓷土矿 | 详查 | Ⅲ | 100×50 | 5.69 | 6.04 | 6.15 | 比较合理 |
| 4 | 高安王家山瓷土矿 | 详查 | Ⅲ | 150×50 | 14.31 | 13.93 | -2.37 | 比较合理 |
| 5 | 丰城董家金家瓷土矿 | 详查 | Ⅲ | 150×50 | 16.61 | 14.11 | -15.1 | 基本合理 |
| 6 | 丰城董家船山瓷土矿 | 详查 | Ⅲ | 40×50 | 5.95 | 5.99 | 0.67 | 比较合理 |
| 7 | 丰城董家密塘瓷土矿 | 详查 | Ⅲ | 125×50 | 5.63 | 6.31 | 12.08 | 基本合理 |
| 8 | 高安村前富港瓷土矿 | 详查 | Ⅲ | 50×50 | 12.40 | 12.21 | -1.53 | 比较合理 |

5.勘查类型的确定

本《规范》确定的瓷土矿勘查类型由矿体延展规模、矿体形态复杂程度、厚度稳定程度和内部结构复杂程度四个影响因素组成；瓷石矿则除上述四个因素外增加了构造复杂程度。每个因素规定了3个类型系数，根据地质因素类型系数之和划分勘查类型为简单型（Ⅰ类）、中等型（Ⅱ类）、复杂型（Ⅲ类）。

（1）瓷土矿床勘查类型

Ⅰ勘查类型：类型系数之和为2.5～3.0。主矿体延展规模大型，形态简单到中等，厚度稳定到中等，内部结构简单到中等。

Ⅱ勘查类型：类型系数之和为1.9～2.4。矿体延展规模大型到中型，形态简单到中等，厚度稳定到不稳定，内部结构简单到复杂。

Ⅲ勘查类型：类型系数之和为1.0～1.8。矿体延展规模中～小型，形态简单～复杂，厚度较稳定至不稳定，内部结构简单至复杂。

在影响勘查类型的四个地质因素中，一般来说，矿体的延伸规模比较重要，故所赋予的类型系数值要大些，即权值占40％；其余三个因素的权值各为20％。

1）矿体按延伸规模分为大、中、小三类，其具体划分标准和类型系数：大型1.2；中型0.8；小型0.4，见表3。

表3            瓷土矿体规模划分及类型系数

| 矿 类 | 规模 | 面型 （延展面积） | 脉型 （延长） | 类型系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 瓷 土 | 大 | ≥0.5km2 | / | 1.2 |
|  | 中 | 0.5～0.1 km2 | ≥1000m | 0.8 |
|  | 小 | ＜0.1km2 | ＜1000m | 0.4 |

2）矿体形态按复杂程度分为三类，其判别标准和类型系数如下：

简单：平面形态呈面型，剖面形态呈似层状，成片连续分布，类型系数为0.6；

中等：平面形态呈面型，剖面形态呈似层状至透镜状，成片连续至较连续分布，类型系数为0.4。

复杂：透镜状，较零散分布，类型系数为0.2。

3）矿体厚度按稳定程度，分为稳定、较稳定、不稳定三类，其量化判别标志和类型系数如下：

稳定：类型系数0.6。厚度变化系数≤40％，厚度变化有规律；

中等：类型系数0.4。厚度变化系数40％～70％，厚度变化较有规律；

不稳定：类型系数0.2。厚度变化系数＞70％，厚度变化规律不明显。

4）矿体内部结构复杂程度，根据矿体有无夹层及无矿天窗分成三类，其判别标准和类型系数如下：

简单：类型系数0.6。矿体内部无夹层或极少夹层，平面上局部偶见有无矿天窗出现，夹层率＜5%；

中等：类型系数0.4。矿体内局部有夹层，平面上有少数无矿天窗出现，夹层率5～15%；

复杂：类型系数0.2。矿体内普遍有夹层或多层矿、平面上无矿天窗频繁出现，矿体连续性差，夹层率＞15%

（2）瓷石矿床勘查类型

Ⅰ勘查类型：类型系数之和为2.5～3.0。主矿体延展规模大型，形态Ⅰ类～Ⅱ类，厚度稳定到较稳定，内部结构、地质构造简单到中等。

Ⅱ勘查类型：类型系数之和为1.9～2.4。矿体延展规模中～大型，形态Ⅰ类～Ⅱ类，厚度稳定到较稳定，内部结构简单到复杂，地质构造简单到中等。

Ⅲ勘查类型：类型系数之和为1.0～1.8。矿体延展规模中～小型，形态Ⅰ类～Ⅲ类，厚度较稳定至不稳定，内部结构、地质构造较简单至复杂。

在影响勘查类型的五个地质因素中，一般来说，矿体的延伸规模比较重要，故所赋予的类型系数值要大些，即权值占40％；矿体厚度稳定程度及构造复杂程度相应影响要小些，其权值占10％；其余两个因素的权值各为20％。

1）矿体按规模分为大、中、小三类，其具体划分标准和类型系数：大型1.2；中型0.8；小型0.4，见表4。

表4              瓷石矿体规模划分及类型系数

| 矿 类 | 规模 | 面型 （延展面积） | 脉型 （延长） | 类型系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 瓷 石 | 大 | ≥0.5km2 | ≥1000m | 1.2 |
|  | 中 | 0.5～0.1 km2 | 500～1000m | 0.8 |
|  | 小 | ＜0.1 km2 | ≤500m | 0.4 |

2）矿体形态按复杂程度分为三类，其判别标准和类型系数如下：

简单：类型系数0.6。矿体平面形态呈面型，且形态规则～较规则；矿体剖面形态为层状、似层状，无分支或偶见分支。

中等：类型系数0.4。矿体平面形态呈面型规模较小，或呈脉型规模较大。

复杂：类型系数0.2。矿体平面形态呈脉型，且形态规则～较规则；矿体剖面形态为透镜状、不规则状，无分支或偶见分支。

3）矿体厚度按稳定程度，分为稳定、较稳定、不稳定三类，其判别标准和类型系数如下：

稳定：类型系数0.3。厚度变化系数≤40％，厚度变化有规律；

中等：类型系数0.2。厚度变化系数40％～70％，厚度变化较有规律；

不稳定：类型系数0.1。厚度变化系数＞70％，厚度变化规律不明显。

4）矿体内部结构复杂程度，根据矿体有无夹层及无矿天窗分成三类，其判别标准和类型系数如下：

简单：类型系数0.6。矿体内部无夹层或极少夹层，平面上局部偶见有无矿天窗出现，夹层率＜5%；

中等：类型系数0.4。矿体内局部有夹层，平面上有少数无矿天窗出现，夹层率5～15%；

复杂：类型系数0.2。矿体内普遍有夹层或多层矿、平面上无矿天窗频繁出现，矿体连续性差，夹层率＞15%。

5）构造复杂程度，根据褶皱、断裂构造对矿体产状及形态的影响大小分成三类，其判别标准和类型系数如下：

简单：类型系数0.3。矿体基本无断层破坏或岩脉穿插，构造对矿体形状影响小。矿层呈单斜或简单开阔向、背斜；

中等：类型系数0.2。矿体有少量断层破坏或脉岩穿插，对矿体形态有一定影响。矿层有次一级褶曲或紧密褶皱；

复杂：类型系数0.1。矿体中断层或脉岩发育，矿体受到严重影响。矿层褶曲发育。

6.矿产资源/储量规模的确定

根据国土资源部颁发的《矿山建设规模分类一览表》国土资发[2004]208号文，结合江西省矿产资源总体规划中矿山开采最低服务年限及开采回采率的规定，参考高岭土矿产资源/储量规模的划分，综合确定瓷土、瓷石矿产资源/储量规模（见表5）。

表5    瓷土、瓷石矿矿山最低建设规模      单位：万吨

| 矿种 | 大型 |  | 中型 |  | 小型 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 矿山占 用储量 | 最低开 采规模 | 矿山占 用储量 | 最低开 采规模 | 矿山占 用储量 | 最低开 采规模 |  |
| 瓷土 | ＞500 | 10 | ＞100 | 5 | ＜100 | 3 |  |
| 瓷石 | ＞1000 | 20 | ＞200 | 10 | ＜200 | 5 | 参考长石 |

表6              瓷土、瓷石矿资源/储量规模

| 矿床类别 | 大 型（104 t） | 中 型（104 t） | 小 型（104 t） |
| --- | --- | --- | --- |
| 瓷 石 | ≥1000 | 200～1000 | ＜200 |
| 瓷 土 | ≥500 | 100～500 | ＜100 |

- （三）取得的主要成果

1.初步确定我省瓷土、瓷石矿床勘查工程间距。通过对120处矿区地质勘查报告按勘查类型、勘查程度、工程间距分别进行归纳、整理，对弋阳大源岭瓷石矿、宜丰白市瓷石矿、宜丰狮子岭瓷石矿、奉新县上富镇联盟诚发瓷土矿、宜丰花桥大港瓷土矿等25个矿床实例进行综合研判，初步确定我省瓷土、瓷石矿床勘查工程间距（表7）。

表7              瓷土、瓷石矿床勘查工程间距

| 矿 类 | 勘查类型 | 基本工程间距（米） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 沿走向（长轴） | 沿倾向（短轴） |
| 瓷 土 | Ⅰ | 200 | 100～200 |
|  | Ⅱ | 100 | 100 |
|  | Ⅲ | 50～100 | 50 |
| 瓷 石 | Ⅰ | 200 | 100～200 |
|  | Ⅱ | 100 | 100 |
|  | Ⅲ | 50～100 | 50 |
| 注：面型瓷土可考虑按工程密度：Ⅰ类25～50个/km2；Ⅱ类100个/km2；Ⅲ类200～400个/km2； |  |  |  |

2.完成《江西省瓷土、瓷石矿床类型划分》及《江西省瓷土、瓷石勘查控制程度要求》专题研究报告。

3.完成《江西省瓷土、瓷石矿产地质勘查规范》（以简称《规范》）。

- 四、《规范》主要内容

- （一）《规范》主要内容大纲

《规范》共分为八章：①范围。表述《规范》适用范围；②规范性引用文件。同时鼓励使用这些文件最新版本；③勘查阶段，本章分为预查、普查、详查、勘探阶段四节内容，每一节内容按目的任务、地质研究程度、矿石加工技术性能研究、矿床开采技术条件研究、综合评价以及矿床控制程度表述；④勘查控制程度，分勘查类型确定、勘查类型划分两个节内容；⑤勘查工作及质量要求。分地形、地质测量工作，地质填图，水文地质、工程地质、环境地质工作，探矿工程，化学样的采集与分析测试，体重样及其他样品的采集与测试，成瓷试验样采样及试验，原始地质编录、资料综合整理、报告编写等八个小节分述；⑥可行性评价。分概略研究、预可行性研究、可行性研究三节叙述；⑦矿产资源/储量分类及类型条件。按分类依据、矿产资源/储量类型条件两节表述；⑧矿产资源/储量估算。分为矿产资源/储量估算的工业指标，矿产资源/储量估算的方法，矿体的圈连，矿体块段的划分原则，矿产资源/储量类别的确定，矿产资源/储量参数的确定及矿产资源/储量的估算结果等七个小节。

- （二）《规范》主要特点

1.《规范》编制原则

⑴ 编制编制遵循GB/T1.1-2009《标准化工作导则》有关规定；

⑵ 借鉴各种矿产地质勘察规范编制的有关经验，力求全面、准确；

⑶ 尊重所收集的所有地质资料，结合野外地质调研成果，坚持实事求是，科学论证；

⑷ 勘查技术手段力求简单通用、便于施工，具较好的操作性；

⑸ 勘查施工、矿山开采有利于安全生产，保护环境；

⑹ 制定的工业指标，立足于资源利用最大化，充分发挥资源价值；

⑺ 充分吸收已有新理论、新方法、新技术，保证《规范》的技术先进性。

2.规范性引用文件

在《高岭土、膨润土、耐火粘土矿产地质勘查规范》基础上，增加了以下规范性引用文件：

《规范》引用GB/T 33444-2016《固体矿产勘查工作规范》，用以明确地质施工、编录及综合研究的目的任务、基本内容、工作方法及质量要求。

《规范》引用GB/T 25283-2010《矿产资源综合勘查评价规范》，要求重视综合勘查综合评价工作。

《规范》引用GB/T 17766-1999《固体矿产资源/储量分类》，以规定矿产资源/储量的范围、定义、分类、类型及编码方法。

3.部分章节调整

原《高岭土、膨润土、耐火粘土矿产地质规范》第3章名为“勘查的目的任务”，预查、普查、详查、勘探四个阶段分述各阶段工作的目的任务，第4章名为“勘查研究程度”，并按研究内容（包括地质、矿石质量、矿床选矿及加工技术条件、矿床开采技术条件、综合勘查与综合评价）分为五节，再按预查、普查、详查、勘探四个阶段分述。本《规范》第3章更名为“勘查阶段”，分预查、普查、详查及勘探四个阶段，并以勘查阶段为主线，形成预查阶段、普查阶段、详查阶段、勘探阶段四节，每节按目的任务、地质研究程度、矿石质量研究、矿石加工技术性能研究、矿床开采技术条件研究、综合评价以及矿床控制程度叙述。

本《规范》第3章章节调整的目的是：将不同勘查阶段的内容集中在一起，以便于使用者清晰地了解掌握相应勘查阶段目的任务及相应研究程度要求。

4.研究程度要求

为体现不同勘查阶段研究程度的差别，按《固体矿产地质勘查规范总则》以及《固体矿产勘查工作规范》要求，提出：

预查阶段以少量的样品测试，了解矿体、矿石质量。

普查阶段以有限的取样工程，大致查明矿体、矿石质量。

详查阶段采用系统工程控制，基本查明矿体、矿石质量；通过矿石的成瓷试验，对其工业利用方向作出评价；确定矿床水文地质复杂程度；划分矿区工程地质岩组，确定工程地质条件复杂程度；预测矿床开采对地质环境、生态环境的破坏和影响，并提出防治建议。

勘探阶段进行加密的工程控制，详细查明矿体及矿石质量；基本查明对矿床选矿和加工技术条件；基本确定水文地质及工程地质类型，预测矿坑涌水量，详细查明露天采场边坡稳定性和井巷围岩稳固性，预测矿床开采对地质环境、生态环境的破坏和影响，并提出防治建议。

5.勘探资源/储量比例

《规范》充分考虑矿产资源的合理开发，结合《固体矿产勘查工作规范》要求，明确规定了：

普查阶段推断以上的资源量比例一般不小于30%。

详查阶段控制的资源量一般应不小于查明资源/储量的30%，作为直接提供矿山开发利用的详查报告，控制的资源/储量一般应不少于查明资源/储量的50%，且开采技术条件查明程度、矿石加工及成瓷性能研究程度应满足矿山开发利用的要求。

勘探阶段探明的、控制的资源/储量之和一般应占总资源/储量的50%以上，资源/储量为大型及以上的矿床可适当降低。探明的（预）可采储量应满足矿山建设还本付息的需要。

6.综合勘查综合评价

《规范》第3章并规定了普查、详查、勘探阶段综合勘查综合评价应做的工作及研究程度要求。

7.勘查类型和工程间距

《固体矿产地质勘查规范总则》中规定：根据矿体规模、矿体形态复杂程度、内部结构复杂程度、矿石有用组分分布的均匀程度、构造复杂程度等主要地质因素确定勘查类型。

考虑瓷土、瓷石矿有益组分Al2O3一般为12%～20%之间，分布均匀，变化系数小，对矿床勘查类型划分作用不大，故将矿石有用组分分布的均匀程度更换为矿体厚度稳定程度。另外，瓷土矿床主要为风化壳型矿床，构造复杂程度对矿体的影响极小，划分瓷土矿床勘查类型时，将构造复杂程度因素剔除。

《规范》确定的瓷石勘查类型由矿体延展规模、矿体形态复杂程度、厚度稳定程度、内部结构复杂程度、构造复杂程度五个地质因素确定；瓷土勘查类型由矿体延展规模、矿体形态复杂程度、厚度稳定程度、内部结构复杂程度四个地质因素组成。每个因素规定了3个类型系数，所有矿床勘查类型均可根据地质因素类型系数之和划分为简单型（Ⅰ类）、中等型（Ⅱ类）、复杂型（Ⅲ类）。

I勘查类型：类型系数之和为2.5～3.0。

Ⅱ勘查类型：类型系数之和为1.9～2.4。

Ⅲ勘查类型：类型系数之和为1.0～1.8。

工程间距作为验收矿体控制程度的标准，《规范》规定了详查阶段探求控制的资源/储量系统工程基本工程间距（表5）。并明确普查阶段以及详查阶段探求控制资源量/储量以外部分的推断的资源量，按基本工程间距放宽一倍；勘探阶段在控制资源/储量的基础上探求探明的资源/储量，按基本工程间距加密一倍。

8.样品采集、加工、化学分析及物理性能测试

《规范》在本节中，对各类样品的采集、加工、化学分析及物理性能测试作了基本要求。

9.化学分析质量检查

关于内、外部化学质量检查，《规范》执行DZ/T 0131-2006《地质矿产实验室测试质量管理规范》。

内检合格率不小于95%。外检合格率不小于90％。

合格率是指重复分析合格的样品数占重复分析样品总数的百分比。

重复分析合格的样品是指当重复分析的相对偏差（RD）小于或等于允许限(Yc)时的样品。其相对偏差（RD）和允许限（Yc）的计算公式为：

RD=｜X1-X2｜/X平，Yc=C×（14.37×X平-0.1263－7.659）

X平=（X1+X2）/ 2

X1：原分析结果，％；

X2：重复取样检查分析项结果，％：

C：允许限系数。Al2O3、Fe2O3、TiO2、SiO2、K2O、Na2O、FeO、CaO、MgO、SO3及烧失量允许限系数的取值为1.0。

化学样的加工及分析测试要求参照《地质矿产实验室测试质量管理规范》（DZ/T 0130-2006）执行。

10.成瓷试验样

《规范》在第3章分别规定了各勘查阶段矿石加工和成瓷试验研究程度。

第5章第7节成瓷试验样采样及试验:①采集在槽探、小圆井、浅井、赣南钻及钻孔中，采取具代表性样品。按不同矿石类型、不同矿石品级分别组合。样品重量根据具体实验内容采集，一般成瓷试验样品重量需200kg以上。②试验：检测样品的烧成白度、可塑性指数、干燥抗弯强度等物理性能参数；了解矿石在配方中的比例、制瓷工艺等；测试瓷器的白度、吸水率、抗折强度、热稳定性等指标，判断矿石的成瓷性能以及成瓷品级等。矿石成瓷试验配方一般为3～5组。成瓷试验需由与制瓷有关的科研院所测试机构或中型及以上陶瓷生产企业承担，并编写成瓷试验报告，作为地质勘查报告的附件。

11.可行性评价

地质勘查工作和可行性评价应密切结合，在勘查工作的同时都要进行可行性评价。根据《固体矿产地质勘查规范总则》要求，地质勘查单位只做概略研究，而预可行性研究和可行性研究由有资质的单位和（或）有资质的技术专家会同有关人员完成。地勘单位提交勘查成果必须有可行性评价的内容。

《规范》第6章明确了可行性评价的概略研究、预可行性研究、可行性研究的内容以及研究要求，并提出了普查、详查、勘探不同勘查阶段可行性评价等级。

12.矿产资源/储量分类

按《固体矿产资源/储量分类》及《固体矿产地质勘查规范总则》规定，矿产资源/储量按地质可靠程度、可行性评价和经济意义进行分类；其中地质可靠程度分为探明的、控制的、推断的、预测的四种，可行性评价分为概略研究、预可行性研究、可行性研究三种，经济意义分为经济的、边际经济的、次边际经济的、内蕴经济的四种。按地质可靠程度、可行性评价、经济意义组合，矿产资源/储量可分为3种储量、6种基础储量、7种资源量，共16种矿产资源/储量类别。

地质勘查工作主要按地质可靠程度确定各阶段的提交的资源量。一般普查阶段只提交推断的和预测的两种，详查阶段需提交控制的、推断的两种，勘探阶段需提交探明的、控制的、推断的三种。《规范》第四章各阶段的资源量/储量估算中已明确了不同勘查阶段应提交的资源量/储量类别。

13.矿产资源/储量估算

（1）工业指标

工业指标是计算矿产资源/储量的主要技术经济参数。《规范》中瓷土、瓷石的一般工业指标由江西省国土资源厅委托中国轻工业陶瓷研究所科宏公司进行专题研究。具体研究成果见表8。

表8          瓷土、瓷石矿石一般工业指标

| 矿床类别 | 化学成分质量分数（%） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Al2O3 | Fe2O3+TiO2 |  |
|  |  | 总质量分数 | 其中:TiO2 |
| 瓷土 | ≥13.0 | ≤3.0 | ≤1.3 |
| 瓷石 | ≥12.0 | ≤2.5 | ≤0.8 |

对比《高岭土、膨润土、耐火粘土矿产地质勘查规范》，《规范》矿石类别按日用陶瓷、建筑陶瓷、卫生陶瓷、电瓷四种工业用途进行划分，参考工业指标中增加了K2O＋Na2O，建筑陶瓷参考工业指标增加了CaO＋MgO。

对日用陶瓷用瓷土、瓷石进行了品级划分，划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级。

（2）矿产资源/储量计算结果表

以往部分地质报告（或储量核实报告）矿产资源/储量计算结果表，仅反映了不同矿体、不同矿石类型（或矿石品级）以及不同储量类别的矿石量，从资源/储量计算结果表不能直接看出有益、有害组份平均含量及矿石质量。

《规范》要求资源/储量计算结果，应按矿体（层）、矿石类型（或矿石品级）、资源/储量类型分别反映不同地质可靠程度、不同可行性研究及不同经济意义（即资源/储量分类编码）的矿石量（金属量）、Al2O3（有益组分）平均品位，Fe2O3、TiO2（有害组分）以及K2O、Na2O等组分的平均含量。

矿产资源/储量估算单位及数据精度：矿石量为千吨，取整数；品位为%，保留二位小数；厚度为米，保留二位小数；体重为吨/每立方米，保留二位小数；面积为平方米，取整数；体积为立方米，取整数。

- 五、其 它

（一）与有关的现行法律法规和标准的关系

《规范》与有关的现行法律法规和标准不存在冲突。

被《规范》第二章引用的规范、规程如被修订（或废止）出现新的规范、规程，按新的规范、规程执行。

（二）《规范》实施前的瓷土、瓷石勘查

《规范》发布前正在进行（或正准备进行）的瓷土、瓷石地质勘查，原则上仍按《高岭土、膨润土、耐火粘土矿产地质勘查规范》以及江西省发布的有关规定执行；《规范》发布后至实施前，则可参考《规范》执行；从实施之日起，按《规范》执行。

（三）《规范》解释权

《规范》发布之日起，相关矿产资源主管部门、评审单位、地质勘查单位、矿山企业等相关部门或单位应开展《规范》的学习和讨论，了解《规范》、熟悉《规范》。由江西省国土资源厅设立专门的部门或网站，负责咨询或答疑。

（四）《规范》作为推荐性标准的建议

《规范》经国土资源厅组织审查通过、并予以发布后，建议作为推荐性地方标准，适用于江西省瓷土、瓷石矿产的勘查以及省内瓷土、瓷石地质报告评审、验收的依据之一。

（五）本次《规划》编制是在《高岭土、膨润土、耐火粘土矿产地质勘查规范》（DZ/T0206-2002）基础之上编写的，或多或少存在这样或那样的问题，需要在以后的实践运行中不断调整、补充和完善。

（六）本次《规范》编制过程中，得到了江西省国土资源厅、江西省地质矿产勘查开发局、江西省金林矿产资源储量评审有限公司的大力支持和帮助，也得到了景德镇市科宏特种陶瓷有限公司、景德镇市陶瓷产业发展局、景德镇陶源矿业有限公司、高安市国家陶瓷产品质量质量监督检验中心、江西鼎兴矿业有限公司、江西省东方王子陶瓷有限公司、景德镇陶瓷大学等单位及专家的指导与协助，在此表示诚挚的谢意。

（七） 本次《规范》编制组织领导及参加编制人员

规范编制项目组成：

组    长：徐敏林（赣西地质调查大队教授级高级工程师）

项目负责：黄小年（赣西地质调查大队工程师）

宋文才（赣西地质调查大队工程师）

编制人员：徐敏林 宋文才 黄小年 袁  勇 于  静 周建廷

况二龙 罗喜成 朱合胤 周  梵 吴学敏 贺明生

况沅忠