ICS 65.060.35

B 90

DB36

江西省地方标准

DB 36/ T XXXX—2019

水肥一体机通用技术条件

General technical conditions for water fertilizer integration machine

2019 - XX - XX发布

2019 - XX - XX实施

江西省市场监督管理局   发布

目  次

前    言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　型式型号	2

5　技术要求	2

6　试验方法	4

7　检验规则	5

8　标志、包装、运输及贮存	7

前  言

本标准按照GB/T 1.1给出的规则起草。

本标准由鹰潭市市场监督管理局提出并归口。

本标准起草单位：江西沃邦农业科技有限公司、农业部南京农业机械化研究所、江西省标准化研究院。

本标准主要起草人：盛斌科、盛乐鹏、张祎、张鹏、徐阳春、金永奎、毛炜翔、刘涛。

水肥一体机通用技术条件

- 范围

本标准规定了水肥一体机的术语和定义、型式型号、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于农业和林业微喷滴灌用的水肥一体机。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 2423  电工电子产品环境试验（所有部分）

GB/T 3214  水泵流量的测定方法

GB/T 3216  回转动力泵 水力性能验收试验 1级、2级和3级（附2018年第1号修改单）

GB/T 3797  电气控制设备

GB 4208  外壳防护等级（IP代码）

GB/T 4798.2  电工电子产品应用环境条件 第2部分：运输

GB 5226.1  机械安全 机械电气设备  第1部分：通用技术条件

GB/T 9969  工业产品使用说明书 总则

GB 10395.1  农林机械 安全 第1部分:总则

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则

GB 12238  法兰和对夹连接弹性密封蝶阀

GB/T 13306  标牌

GB/T 13384  机电产品包装通用技术条件

GB/T 14285  继电保护和安全自动装置技术规程

GB 14598.27  量度继电器和保护装置 第27部分：产品安全要求

GB/T 17187  农业灌溉设备 滴头和滴灌管 技术规范和试验方法

GB/T 17626.4  电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 18690  农业灌溉设备 微灌用过滤器（所有部分）

GB/T 19792  农业灌溉设备 水动化肥-农药注入泵

GB/T 30790.2  色漆和清漆 防护涂料体系对钢结构的防腐蚀保护 第2部分：环境分类

GJB 360B  电子及电气元件试验方法

CJ/T 352  微机控制变频调速给水设备

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 水肥一体化技术

按土壤养分含量、作物需肥规律和特点，将肥料溶解在水中，利用管道灌溉系统，同时进行灌溉与施肥，均匀、定时、定量地满足农作物对水分、养分和抗病需求的水肥同步管理技术。

- 水肥一体机

根据产品系统设定，调节水肥酸碱度（pH）/电导率（Ec）浓度达到自动控制水肥混合配比，定时定量将设定的流量和浓度的水肥液灌溉输出的一种无人值守设备，产品由施肥灌溉装置（增压设备、施肥机）、回水系统（潜水泵、回水池、回水桶、管路）、控制装置、灌溉管网等组成。

- 型式型号

  - 型式

设备型式按结构分整体式和分体模块式。

  - 型号

型号编制规则由类别代号、小类代号、特征代号、额定流量组成。见图1。

8  GS- ZF  X

额定流量：单位：m3/h

特征代号：施肥控制

小类代号：灌溉首部

类别代号：排灌机械

示例：8GSZF20型为具有施肥控制功能的额定流量20m3/h的水肥一体机。

- 水肥一体机型号编制规则

- 技术要求

  - 工作环境条件

    - 环境温度：4℃～55℃。

    - 相对湿度：5%～90%。

    - 大气压力：80kPa～106kPa。

  - 安装、运行环境

    - 应安装在专用机房内，应遮阳、挡雨雪、防沙尘，通风，满足安全操作要求。

    - 应保障带电回路间绝缘和介电强度，金属构件应有可靠的接地保护。

    - 应具有较强的抗干扰能力。

  - 额定参数

    - 工作电源、频率

单相电（220±22）V（50±2.5）Hz /三相电（380±38）V（50±2.5）Hz。

    - 工作恒压

机组额定工况下压力0.1MPa～0.4MPa，具有自动恒压供水功能，恒压控制恒压偏差不超过0.01MPa。

  - 功能要求

    - 基本功能

5.4.1.1  设备可具备合并单元功能，为其他保护、监控等电子设备输出采样值。

5.4.1.2  设备应满足继电保护“可靠性、选择性、灵敏性、速动性”的要求。

5.4.1.3  设备保护、测控功能应相互独立。保护动作不应影响测控的正常功能。测控操作也不应影响保护功能。

5.4.1.4  设备应配置调试接口和辅助软件，具备通信及维护、定值整定、故障记录与分析、调试等功能。

5.4.1.5  设备应具备运行异常和设备故障等告警信号，设备异常时不应闭锁与该异常无关的功能。

5.4.1.6  装置与监控系统和故障信息系统通信，应至少能传送或接收以下类型的信息：

- 装置的识别信息；

- 开入信息；

- 模拟量测量值；

- 装置的定值、定值的修改、定值区切换；

- 正常操作信息、装置异常信号；

- 故障信息、故障波形、保护装置动作报告；

- 与监控系统有关的远方操作控制信息。

    - 保护功能

设备应具备反应被保护对象故障或异常运行状态的能力，符合GB 10395.1、GB/T 14285的要求，具体包括：

- 电气保护功能：具有欠压、缺相、短路、过载等故障保护功能，对可恢复的故障应能自动或手动消除，恢复正常运行；

- 停机保护功能：开机无水且压力30s达不到设定的下限值时应自动停机保护，水泵正常启动后若出现故障达10s自动停机保护。

    - 测控功能

设备应具有实时数据采集、测量、处理、控制、传送功能。

    - 设备防腐

设备野外作业，具备长期在水、肥等环境运行中的防腐功能。

    - 节能功能

设备主操作界面具有设定定时关停机功能。管网末端均停用水，变频器自动“休眠”进入待机状态，当管压力下跌到唤醒值时恢复运行。

    - 设备启停控制功能

设备具有本地手动按键开关、触摸屏操作和远程监测、监控双重操作功能。能在异地监控中心进行电脑网络监控以及手机GPRS无线网络监控。

    - 连续运行能力

设备在不低于额定流量及额定扬程条件下连续长时间运行，各控制功能应准确无误。

  - 性能要求

产品性能指标应符合表1的要求。

- 产品性能指标

| 序号 | 项目 | 单位 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘电阻 | MΩ | ≥20 |
| 2 | 水、肥混合流量均匀性 | % | ≥90% |
| 3 | 灌水器首末端压力差 | % | ≤10％ |
| 4 | 电导率(Ec)误差 | mS/cm | ±0.50 |
| 5 | 酸碱度(pH)误差 | % | ±0.50 |
| 6 | 水流量计误差 | % | ±0.50 |
| 7 | 肥流量计误差 | % | ±0.50 |

  - 设备密封性

系统内所有水泵、管路、法兰各密封连接处在施加设计压力的1.5倍压力30min应无渗漏及浸水现象。

  - 材料要求

设备配套的水泵压力流量传感器应符合GB/T 3214的要求和电气电子元件应符合GJB 360B的规定。所有与水接触的管路水泵、管件、过滤器、阀门、水泵等应使用耐腐蚀的不锈钢材质和氯乙烯材料。

  - 结构和外观

各部件表面光滑，无污损、碰伤、 裂痕等现象，柜箱体平整、焊接处均匀牢固；外壳防锈等级达到201不锈钢以上。

- 试验方法

  - 试验条件

装置试验时大气条件及环境应满足下列要求：

- 除另有规定外，各项试验均应在5.1规定的工作环境条件下进行；

- 被试验装置和测试仪表必须良好接地；

- 除另有规定外，周围环境应符合5.2规定的要求。

  - 接地电阻试验

按照GB 5226.1的方法进行检测。将设备电源端短接与外金属壳体间连接兆欧表试压500V测其绝缘电阻值应大于2MΩ。测量接地电阻应≤0.2Ω。

  - 可靠性评价

可靠性考核时间为100小时，有效度不小于98%。如果发生重大故障，可靠性试验结果视为不合格。

  - 工作压力试验

启动设备系统使水泵处于手动设定额定转速通过改变出水口阀门的开度来调节使其压力达到工况设定压力，记录压力传感器和流量计分别测扬程。通过调节出水阀门和变频器频率转速分段试验高、中、低压数据。

  - 水、肥混合流量均匀性

检测水肥一体机设置的水肥浓度及EC值。在水流量不断变化的情况下，不定时取样水肥药一体机出水口的水费浓度及EC值，取样样品3个以上，样品均匀度平均误差率≤8％。

  - 首末端压力差

灌溉系统正常工作后，在同一支管上，测得首末端压力差值与首端压力值的百分比。

  - 电导率（Ec值）误差

用Ec测量值与设定值进行比对。

  - 酸碱度（pH值）误差

用pH测量值与设定值进行比对。

  - 水流量计误差

通过国家标准计量装备，检测水肥一体机输送水流量数据。

  - 肥流量计误差

通过国家标准计量装备，检测水肥一体机输送肥流量数据。

  - 肥料稀释范围试验

利用两台流量累积仪分别放置于总出水口和肥出口测试核算比对主操作界面显示比例计算稀释范围。

  - 材质防腐检测

肥通道防腐达到二级或三级以上。水通道防腐达到一级以上。大气环境中一体机钢结构腐蚀等级符合GB/T 30790.2的C2级以上，防腐蚀年限≥5年。

  - 节能试验

设备在正常自动节能模式工况下改变出水量试验变频器休眠待机和唤醒恢复运行，分别通过主界面设置10min和30min定时观察是否符合正常定时停机。

  - 设备启停控制试验

检查设备是否具有手动按键开关、触摸屏操作和远程监测、监控双重操作功能。

  - 承压密封试验

设备开启使之管道内保持水满关机并关闭进出水阀，用测试试压泵打压至设计压力1.5倍保持10min，再将压力降至设计压力保持30min，检查有无渗漏现象，设备进出口至水泵进出口间密封情况应符合规定要求。

  - 无水自动停机试验

关闭设备进水闸阀启动水泵观察设备运行结果是否符合规定保护停机，设备在正常运行的工况下关闭进水闸阀观察设备运行结果是否符合规定保护停机。

  - 材料检验

对供方提供的产品进行合格证或质保书、规格、型号的验证。

  - 结构和外观检查

应符合本标准5.6的要求。

- 检验规则

  - 检验分类

产品检验分出厂检验和型式检验两种。

  - 出厂检验

    - 每台设备在出厂前应经制造商的质量检验部门进行出厂检验、确认合格后方能出厂。检验合格出厂的产品应具有证明设备合格的产品合格证书。

    - 出厂检验项目见表1。

- 出厂检验项目分类表

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 检验方法 | 出厂检验 | 型式检验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全防护 | 4.3.2 | 5.1 | √ | √ |  |
| 2 | 绝缘干扰 | 4.1.3 | 5.2 | √ | √ |  |
| 3 | 无水停机自动保护 | 4.3.2 | 5.12 | √ | √ |  |
| 4 | 外观质量 | 4.6 | 5.14 | √ | √ |  |
| 5 | 设备启停控制功能 | 4.4.7 | 5.10 | √ | √ |  |
| 6 | 供水压力 | 4.2.3 | 5.3 | － | √ |  |
| 7 | 密封性 | 4.4.9 | 5.11 | √ | √ |  |
| 8 | 稀释度 | 4.4.2 | 5.5 | － | √ |  |
| 9 | 精准度 | 4.4.1 | 5.4 | √ |  | √ |
| 10 | 动态均匀度 | 4.4.3 | 5.6 | √ |  | √ |
| 11 | 防腐性能 | 4.4.4 | 5.7 | √ |  | √ |

  - 型式检验

    - 有下列情况之一时，必须进行型式检验：

- 新产品鉴定或验收前；

- 产品转厂生产定型鉴定前；

- 正式投产后，如设计、工艺、材料、元器件等方面有较大改变，可能影响产品性能时；

- 产品长期停产后，恢复生产时；

- 出厂检验结果与上次型式试验有较大差异时；

- 合同规定时；

- 国家质量监督部门或机构提出进行型式检验要求时。

    - 型式试验项目见表1。

    - 型式检验后，试验机构应给出包括有检验过程和检验结果的检验报告。

  - 抽样方法

在近6个月的产品中随机抽取，抽样基数不少于5台。

  - 判定方法

当检测项目全部合格时，产品判定为合格；当检测项目中有1项不合格时，则判定产品不合格。

- 标志、包装、运输及贮存

  - 标志

    - 设备应在显著部位设置持久明晰的标牌，标牌尺寸及技术要求应符合GB/T 13306，其内容包括：

- 设备名称、型号；

- 制造厂全称及商标；

- 制造年、月和出厂批次、编号；

- 设备的额定值及主要参数；

- 产品执行的标准应明示；

    - 设备包装箱应采用不易洗刷或脱落的涂料作如下标记：

- 发货厂名、产品名称、型号；

- 收货单位名称、地址；

- 包装箱外形尺寸及毛重；

- “防潮”、“向上”、“小心轻放”等标记；

- 规定叠放层数的标记。

    - 安全标志根据实际情况挑选使用，应符合GB 10396、GB 14598.27的规定。

    - 图示标志应符合GB/T 191的要求。

  - 包装

    - 设备应用木箱包装，有防潮、防震等措施。

    - 管件、过滤器等安装附件应捆绑后放入木箱包装。

    - 包装箱应符合GB/T 13384的要求，按照装箱文件如数装箱，并封存在防水的文件袋内：

- 产品合格证；

- 产品使用说明书，使用说明书应符合GB/T 9969的要求；

- 产品验收单、保修卡。

  - 运输

运输环境温度为4℃～70℃，相对湿度小于90%。设备的运输应符合GB/T 4798.2的要求，不应有剧烈振动、撞击和倒放。产品在装卸车及运输过程中不应倒置或横放，并注意轻装轻卸。

  - 贮存

贮存环境温度为4℃～55℃，相对湿度小于90%。贮存场所应干燥、清洁、通风良好、无腐蚀性介质和远离磁场，应有防潮、防腐等措施。

_________________________________