- 附件1：

北京市食品生产加工小作坊

生产加工规范

- 总  则

- 第一条 为保证食品安全，保障公众身体健康和生命安全，规范食品生产加工小作坊生产加工过程，依据《中华人民共和国食品安全法》、《北京市食品安全条例》、《北京市小规模食品生产经营监督管理办法》等法律法规，制定本规范。

第二条 本规范规定了北京市食品生产加工小作坊生产加工过程中食品安全控制的基本要求，要求包括食品生产加工场所、设施与设备、原辅料采购和使用、生产加工过程控制、检验、人员管理、质量安全管理、贮存与运输、食品标识的基本要求和管理准则。

本规范适用于《北京市小规模食品生产经营监督管理办法》规定的食品生产加工小作坊。

第三条 食品生产加工小作坊应当依照《中华人民共和国食品安全法》、《北京市食品安全条例》、《北京市小规模食品生产经营监督管理办法》等法律法规、食品安全标准和本规范规定的从事生产经营活动，保证食品安全，诚信自律，对社会和公众负责，接受社会监督，承担社会责任。

- 生产加工场所

第四条 生产加工场所周围与化工生产、矿业生产、屠宰场、饲养场、皮毛加工厂、坑式厕所、垃圾场或者垃圾处理站等保持25米以上，保证生产加工场所不受污染源污染。

- 第五条 生产加工场所环境应清洁、干净、通风，不应有积水、泥泞、扬尘、废弃物等易造成食品污染的因素。

- 第六条 生产区与生活区应采取有效隔离措施，保持安全距离。

- 第七条 生产加工场所各功能区域划分明显，并有适当的分离或分隔措施，原辅料和成品应分离或分隔存放，防止交叉污染。

- 第八条 生产加工场所地面、墙壁应平整，应采用无毒、无味、不渗透、耐腐蚀材料建造，易于清洁、消毒，地面的结构应有利于排污和清洗的需要，有适当的措施防止积水。     需要经常冲洗的场所及易潮湿的场所，应有1.5 m以上、不吸水、易清洗的材料制成的墙裙。

- 门窗应当闭合严密，门的表面应防渗透，易于清洁。窗户如设置内窗台，其结构应能避免灰尘积存且易于清洁。可开启的窗户应装有易于清洁的防虫害窗纱等防止虫害侵入的措施。

- 设施与设备

第九条 生产加工场所应具备生产需要的供水设施和污水排放设施，排水入口应安装适当的设施，以防止固体废弃物进入及浊气逸出。排水出口应有装有防鼠、防虫等装置。

- 第十条 应配置足够的食品工器具和设备的专用清洁设施。根据生产需要设置紫外灯等消毒杀菌设施。接触食品的工器具和加工设备应选择符合食品安全要求的洗涤剂、消毒剂清洗消毒。

第十一条 应根据生产需要配备带盖、防渗漏、易于清洁的垃圾和污物暂存专用设施，合理放置，标识清晰并及时清理。

第十二条 在生产加工场所入口处应设必要的洗手、干手、更衣等设施，生产加工即食食品的设置消毒设施。

第十三条 生产加工场所内应有充足的自然采光或人工照明，光泽和亮度应能满足加工和操作需要；光源应使食品呈现真实的颜色，必要时应使用安全性或有防护措施的照明设施。

- 第十四条 应具有与产品数量、贮存要求相适应的仓储设施，确保原料和产品的质量安全。

- 仓库易于维护和清洁，贮存物品与墙壁、地面保持适当距离；原辅料、半成品、成品、包装材料等依据性质的不同分区域堆放，明确标识。食品添加剂应有专用的保存设施，并单独存放，由专人管理。清洗剂、消毒剂、杀虫剂等应单独存放，并且明确标识，由专人管理。

- 第十五条 运输工具有防雨、防尘、防晒等必要的设施，内部结构应平整、易于清洁。应保持干净，并及时清洗，必要时进行消毒，保持运输工具清洁卫生。

- 第十六条 应根据食品生产的特点，配备适宜的加热、冷却、冷冻等设施，以及用于监测温度的设施。

- 第十七条 应具备与生产的食品品种、数量相适应的生产设备，设备的性能和精度要满足生产加工的要求。生产加工中生食、熟食的工具、容器和设备应分开使用、分开放置。直接与食品原料、半成品、成品等接触的容器、工具和设备应使用无毒、无味、耐腐蚀、不易脱落、表面光滑，易于清洁等符合食品安全要求的材料制作。

第十八条 自行检验的，应当具备与所检项目相适应的检验室和检验设备。检验室应当布局合理，检验设备数量、性能、精度应当满足相应的检验要求。

第十九条 相关监控设备应当按照法定要求校准、维护。

- 食品原料、辅料采购和使用

- 第二十条 采购和使用的原料、辅料应符合国家有关规定和食品安全标准的要求。不得使用过期、失效变质、污秽不洁、回收、受污染的原料、辅料，不得使用不合格或非食品原料生产食品或添加食品添加剂以外的物质。

- 第二十一条 采购食品原辅料、食品添加剂和食品相关产品应进行进货查验，应当查验供货者的许可证和产品合格证明文件，畜禽肉类的还应索取动物产品检疫合格证明。对无法索取相关资质和产品合格证明的食品原料、食品添加剂和食品相关产品，使用前应进行检验，合格后方可使用。定期检查食品原料、食品添加剂和食品相关产品的质量和卫生情况，及时清理变质或超过保质期的产品。仓库出货顺序宜遵循先进先出的原则。食品原料、食品添加剂和食品相关产品的采购应保留相关证件、票据及文件。保存期限不得少于产品保质期满后六个月，产品保质期不明确的，保存期限不得少于二年。

- 第二十二条 食品添加剂的使用应符合《国家食品安全标准 食品添加剂使用标准》（GB 2760）及相应的标准和有关规定，不得购买、存放、使用亚硝酸盐等易滥用的食品添加剂。

- 生产加工过程控制

- 第二十三条 应按照确定的生产工艺程序和配料进行生产加工，生产过程中有温度控制要求的，应具备相应的温度控制措施和设备。

- 第二十四条 食品生产用水应符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749）及相应标准和有关规定。

- 第二十五条 应采取有效措施防控食品生产加工过程中的物理、化学及生物污染。应根据产品和工艺特点，针对生产设备和环境实施清洁消毒，根据产品特点确定关键控制环节进行安全控制来降低微生物污染的风险。

- 第二十六条 应采取有效措施使原辅料、半成品与成品有效分离，防止交叉污染。

- 检 验

第二十七条 应建立并执行食品出厂检验记录制度，对所生产的食品质量安全负责。如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、销售日期等内容，并保存相关凭证。妥善保存检验记录，保存期限不得少于二年。

第二十八条 小作坊可以按照法律法规和有关规定的要求自行对所生产的食品进行检验，自行检验应具备与所检项目适应的检验室和检验能力，检验合格后方可出厂或销售。

第二十九条 小作坊可以按照法律法规和有关规定的要求委托具备法定资质的食品检验机构对所生产的食品进行检验。

第三十条  小作坊应及时保留样品。留样应按品种、标注的生产日期和规定的包装、贮存方式分别留存。

- 人员管理

- 第三十一条 应当建立从业人员健康管理制度。从事接触直接入口食品工作的食品生产人员应当取得健康证明后方可上岗，并每年至少体检一次。患有霍乱、细菌性和阿米巴性痢疾、伤寒和副伤寒、病毒性肝炎（甲型、戊型）、活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的工作。

- 第三十二条 在食品加工操作时应穿戴洁净的工作衣、帽，头发应置于帽内，应按要求洗手和消毒；不应配戴饰物、手表，不应染指甲、喷洒香水；不得携带或存放与食品加工无关的个人用品。接触直接入口食品的应佩戴口罩。使用卫生间、接触可能污染食品的物品、或从事与食品生产无关的其他活动后，再次接触食品及加工容器、工具和设备等活动前应洗手消毒。

- 第三十三条 应定期对从业人员进行食品安全相关培训，相关从业人员应熟悉食品安全相关法律法规和标准知识。自行检验的，检验人员应具备相应的检验能力。

- 质量安全管理

- 第三十四条 应加强食品原料进货查验和食品添加剂使用管理，防控食品安全风险。实施质量安全承诺制度，并向社会公开食品安全承诺书。应建立管理台账，包括原料进货相关信息、各类食品添加剂使用详细记录、产品送检抽检情况和产品销售情况等台帐，记录内容应完整。保存期限不得少于二年。

- 第三十五条 应进行产前自查，保证食品生产加工场所、设备、原料、人员、包装、贮存与运输等各方面的情况符合相关规定。

- 第三十六条 应根据国家有关规定建立产品召回制度等制度。

- 贮存与运输

- 第三十七条 贮存和运输食品的容器和工器具应当安全、无害。贮存食品的场所应保持整洁卫生，场所内不得存放影响食品质量安全的物品。根据食品的特点和安全需要，选择适宜的贮存和运输条件；不得将食品与有毒、有害或有异味的物品一同贮存运输；定期检查仓储食品，发现异常及时处理。运输食品时，应根据运输食品的要求采取保护措施。

- 食品标签

第三十八条 预包装食品应当标注食品名称、生产日期、成分或者配料表、生产者名称、生产地址、联系方式、保质期、贮存条件、使用的食品添加剂的通用名称、食品生产加工小作坊生产许可证名称及编号等基本信息，或参照《预包装食品标签通则》（GB 7718）以及相关标准标识。

第三十九条 食品标签不得含有虚假内容，不得涉及疾病预防、治疗、保健功能。